- C-Power系列控制卡多窗口控制通信协议

- 深圳市流明电子有限公司

- 2012.8.4

- 版本 V1.9

- 修订记录

| 版本 | 日期 | 修改描述 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2009.9.1 | 第一个版本 |  |
| V1.1 | 2009.12.28 | 增加选播节目、设置变量值的协议 |  |
| V1.2 | 2010.2.3 | 增加网络数据包的说明 |  |
| V1.3 | 2010.2.24 | 说明取消选播预存节目 |  |
| V1.4 | 2010-5-20 | 增加设置变量值 |  |
| V1.5 | 2010.6.22 | 增加设置全局显示区域 |  |
| V1.6 | 2010.10.9 | 增加秒表计时设置 |  |
| V1.7 | 2011.5.14 | 增加节目模板方式的协议 |  |
| V1.8 | 2012.6.1 | 完善 |  |
| V1.9 | 2012.8.4 | 完善 |  |

# 概述

## 通信的一般约定

为了加强数据的可靠性，扩充功能以便处理图像等数据，采用数据包的方式在PC和控制卡之间进行通信。

一个通信过程是：

a).PC向控制卡发一个数据包；

b).控制卡收到数据包后，对数据包分析处理，并返回一个数据包给PC；

c).PC接收从控制卡返回的数据包，并对收到的数据包进行分析判断是否成功。

串口设置

波特率：用工具选定115200，57600，38400等。

格式串：“115200，8，N，1”其中115200根据所选定的波特率改为相应的值。

包数据校验和

通讯过程使用包数据校验和来检查数据传送的正确性，计算数据校验和时要注意：数据校验和是对数据的每个字节累加，使用16bit (2字节)无符号数来表示，因此当数据校验和超过0xFFFF时，校验和只保留16bit的值。例如0xFFFA + 0x09 = 0x0003。

## 文字大小编码

| 编码值 | 文字大小（点） |
| --- | --- |
| 0 | 8 |
| 1 | 12 |
| 2 | 16 |
| 3 | 24 |
| 4 | 32 |
| 5 | 40 |
| 6 | 48 |
| 7 | 56 |

## 文字类型编码

| 编码值 | 文字大小（点） |
| --- | --- |
| 0 | 缺省字体 |
| 1 | 字体1 |
| 2 | 字体2 |
| 3 | 字体3 |
| 4 | 字体4 |
| 5 | 字体5 |
| 6 | 字体6 |
| 7 | 字体7 |

## 文字颜色编码

1字节文字颜色编码

可表示8种颜色。红绿蓝颜色值各用1个位表示。

最低位代表红色

次低位代表绿色

第三低位代表蓝色

3字节文字颜色编码

可表示任意颜色。红绿蓝颜色值各用1个字节表示。

## 图片方式编码

| 编码值 | 图片处理方式 |
| --- | --- |
| 0 | 居中 |
| 1 | 按比例缩放 |
| 2 | 拉伸 |
| 3 | 平铺 |

## 显示特效编码

| 编码值 | 显示特效 |
| --- | --- |
| 0 | 立即显示（无特效） |
| 1 | 左开 |
| 2 | 右开 |
| 3 | 横中开 |
| 4 | 竖中开 |
| 5 | 百叶（垂直） |
| 6 | 左移 |
| 7 | 右移 |
| 8 | 上移 |
| 9 | 下移 |
| 10 | 向上滚动 |
| 11 | 向左滚动 |
| 12 | 向右滚动 |
| 13 | 闪烁 |
| 14 | 连续向左滚动 |
| 15 | 连续向右滚动 |
| 16 | 百叶（水平） |
| 17 | 顺时针展开 |
| 18 | 逆时针展开 |
| 9 | 风车 |
| 20 | 风车（逆时针） |
| 21 | 矩形向外 |
| 22 | 矩形向内 |
| 23 | 四角向外 |
| 24 | 四角向内 |
| 25 | 圆形向外 |
| 26 | 圆形向内 |
| 27 | 左上角展开 |
| 28 | 右上角展开 |
| 29 | 左下角展开 |
| 30 | 右下角展开 |
| 31 | 斜角展开 |
| 32 | 反斜角展开 |
| 33 | 左上角进入 |
| 34 | 右上角进入 |
| 35 | 左下角进入 |
| 36 | 右下角进入 |
| 37 | 斜角进入 |
| 38 | 反斜角进入 |
| 39 | 水平斑马线 |
| 40 | 垂直斑马线 |
| 41 | 马赛克（大） |
| 42 | 马赛克（小） |
| 43 | 放射线（向上） |
| 44 | 放射线（向下） |
| 45 | 积聚 |
| 46 | 下落 |
| 47 | 合并（水平） |
| 48 | 合并（垂直） |
| 49 | 旋出 |
| 50 | 旋入 |
| 51 | 棋盘（水平） |
| 52 | 棋盘（垂直） |
| 53 | 连续向上滚动 |
| 54 | 连续向下滚动 |
| 55 | 保留 |
| 56 | 保留 |
| 57 | 逐步变大（上） |
| 58 | 逐步变大（下） |
| 59 | 保留 |
| 60 | 逐步变大（垂直） |
| 61 | 闪动（水平） |
| 62 | 闪动（垂直） |
| 63 | 飘雪 |
| 64 | 向下滚动 |
| 65 | 左右滚动 |
| 66 | 上下展开 |
| 67 | 扇形展开 |
| 68 | 保留 |
| 69 | 斑马条（水平） |
| 70 | 斑马条（垂直） |

随机方式以一个字节表示时取值255 (0xff)；以双字节表示时，取值32768 (0x8000)。

## 时钟格式和显示内容

时钟格式：

用一个字节表示，按位确定要显示的格式：

bit 0: 时制(0: 12小时制；1: 24小时制)

bit 1: 年份位数(0: 4位；1: 2位)

bit 2: 分行(0: 单行；1: 多行)

bit 3~5: 保留(设置为0)

bit 6: 显示时间刻度“时标、分标”

bit 7: 保留(设置为0)

时钟显示内容：

用一个字节表示，按位确定要显示的内容：

bit 7: 指针

bit 6: 星期

bit 5: 秒

bit 4: 分

bit 3: 时

bit 2: 日

bit 1: 月

bit 0: 年

## 简单图片数据格式

数据构成：

| 数据头 | 红色数据(可选) | 绿色数据(可选) | 蓝色数据(可选) |
| --- | --- | --- | --- |

数据头说明：

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 标识 |  | 宽度 |  | 高度 |  | 属性 | 保留 |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标识 | 2 | 固定为“I1”。 |
| 宽度 | 2 | 图片的宽度。低字节在前 |
| 高度 | 2 | 图片的高度。低字节在前 |
| 属性 | 1 | 图片的灰度以及颜色 Bit0: 是否存在红色数据，为1时存在。 Bit1: 是否存在绿色数据，为1时存在。 Bit2: 是否存在蓝色数据，为1时存在。 Bit3: 保留，设置为0 Bit4~7: 灰度级别，现支持0和7两个值 0: 2级灰度，每个点的数据用1bit表示 7: 256级灰度，每个点的数据用8bit表示 图像的每行数据总是按字节对齐，对于2级灰度的图片，行末不足8bit时，以0补足。 |
| 保留 | 1 | 设置为0 |

数据说明：

数据分颜色按照红绿蓝的顺序存放，若属性中的某个颜色的标记位为0，则该颜色的数据不存在。

对于某个颜色的数据，按照“从左到右，从上到下”的顺序存放。先放第一行的数据，再放第二行的数据。

## 格式化文本数据格式

Rich3文本

每个字符用3字节表示，每个字节的具体含义如下：

| 字节序号 | 字节数据说明 |
| --- | --- |
| 1 | 表示颜色和字体大小：高4bits(1-7) 表示颜色(红绿黄蓝紫青白)，低4bits（=0表示8点文字；＝2表示16点文字；=3表示24点文字；=4表示32点文字；=5表示40点文字；=6表示48点文字；=7表示56点文字）。 |
| 2 | 文字编码高字节。对于单字节字符，该值为0。 |
| 3 | 文字编码低字节。对于单字节字符，该值为其ASCII码。 |

# 2、数据包格式

## 2.1 RS232/RS485数据包格式：

### 2.1.1 RS232/RS485发送数据包

0xa5 0x68 0x32 ID 7B FF LL LH PO TP CC 。。。。。。SH SL 0xae

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始码 | 0xa5 | 1 | 表示一个包开始 |
| 包类型 | 0x68 | 1 | 识别本类型的包 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0XFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254：指定卡ID 0XFF：表示群地址，无条件接收数据 |
| 协议码 | 0X7B | 1 | 协议类别的标识码 |
| 附加信息/确认标记 | 0 / 1 | 1 | 此字节在发送包中含义是“附加信息”， 是对数据包的加说明，现在只用到最低位： bit 0: 是否要返回确认信息，1 要，0 不要 bit1~bi7: 保留,设置为0 |
| 包数据长度LL LH | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的长度数，表示后面“CC。。。。。。”内容部分的长度，低字节在前 |
| 包序号PO | 0x00~0x255 | 1 | 当包序号等于最末包序号时，表明这是最后一个包。 |
| 最末包序号TP | 0x00~0x255 | 1 | 总包数减去1。 |
| 包数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 协议命令和数据 |
| 数据校验和SH SL | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“包数据”所有字节相加的和。 |
| 结束码 | 0xae | 1 | 结束码（包尾） |

### 2.1.2 RS232/RS485返回数据包

0xa5 0x68 0x32 ID 7B FF LL LH PO TP CC 。。。。。。SH SL 0xae

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始码 | 0xa5 | 1 | 表示一个包开始 |
| 包类型 | 0xE8 | 1 | 识别本类型的包 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0XFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254：指定卡ID 0XFF：表示群地址，无条件接收数据 |
| 协议码 | 0X7B | 1 |  |
| 返回值 | RR | 1 | RR=0x00：表示成功； RR=0x01~0xFF：表示失败的错误代码。 （0x01: 校验和错误） （0x02: 包顺序错） （其它: 待定） 另外，在一定的时间内没有收到返回的数据包，也表示通信失败。 |
| 包数据长度LL LH | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的长度数，表示后面“CC。。。。。。”内容部分的长度，低字节在前 |
| 包序号PO | 0x00~0x255 | 1 | 当包序号等于最末包序号时，表明这是最后一个包。 |
| 最末包序号TP | 0x00~0x255 | 1 | 总包数减去1。 |
| 包数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 协议命令和数据 |
| 数据校验和SH SL | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“包数据”所有字节相加的和。 |
| 结束码 | 0xae | 1 | 结束码（包尾） |

返回包的“包序号”，“最末包序号”都是以返回数据包的数量重新计算。

### 2.1.3 RS232/RS485转码说明：

以下的过程是收发底层函数完成的，如果自行编写PC端的收发程序，应按下面描述的约定实行。数据包计算校验和时，以未进行转码前的数据（1个字节）为准。

发送：

在包头和包尾之间若有字符0xa5、0xae、0xaa，则需要按下表转换为对应的2个字符：

0xa5  0xaa 0x05。目的是避免与起始符0xa5相同

0xae  0xaa 0x0e。目的是避免与结束符0xae相同。

0xaa  0xaa 0x0a。目的是避免与转义符0xaa相同。

接收：

接收到符号0xa5，表示一个包的开始

接收到符号0xae，表示一个包的结束

在0xa5，0xae之间接收的数据，当接收到0xaa时，需要与其后的一个字节合成还原为转义前的字符。具体为：

0xaa 0x05  0xa5

0xaa 0x0e  0xae

0xaa 0x0a  0xaa

## 2.2 网络数据包格式

### 2.2.1网络发送数据包格式

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Code | 0x00000000 ~ 0xffffffff | 4 | 控制卡的识别码，高字节在前。 需要与设置到卡上的值相同。 |
| 网络数据长度 | 0x0000 ~ 0xffff | 2 | 从”包类型”开始，到“数据校验和”的数据字节数。 |
| 保留 | 0x0000 | 2 | 保留备用。填0 |
| 包类型 | 0x68 | 1 | 识别本类型的包 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0XFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254：指定卡ID 0XFF：表示群地址，无条件接收数据 |
| 协议码 | 0X7B | 1 | 协议类别的标识码 |
| 附加信息/确认标记 | 0 / 1 | 1 | 此字节在发送包中含义是“附加信息”， 是对数据包的加说明，现在只用到最低位： bit 0: 是否要返回确认信息，1 要，0 不要 bit1~bi7: 保留,设置为0 |
| 包数据长度LL LH | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的长度数，表示后面“CC。。。。。。”内容部分的长度，低字节在前 |
| 包序号PO | 0x00~0x255 | 1 | 当包序号等于最末包序号时，表明这是最后一个包。 |
| 最末包序号TP | 0x00~0x255 | 1 | 总包数减去1。 |
| 包数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 协议命令和数据 |
| 数据校验和SH SL | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“包数据”所有字节相加的和。 |

网络数据包内的数据不需要做转码处理。

### 2.2.2网络返回数据包格式

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Code | 0x00000000 ~ 0xffffffff | 4 | 控制卡的识别码，高字节在前。 需要与设置到卡上的值相同。 |
| 网络数据长度 | 0x0000 ~ 0xffff | 2 | 从”包类型”开始，到“数据校验和”的数据字节数。 |
| 保留 | 0x0000 | 2 | 保留备用。填0 |
| 包类型 | 0xE8 | 1 | 识别本类型的包 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0XFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254：指定卡ID 0XFF：表示群地址，无条件接收数据 |
| 协议码 | 0X7B | 1 |  |
| 返回值 | RR | 1 | RR=0x00：表示成功； RR=0x01~0xFF：表示失败的错误代码。 （0x01: 校验和错误） （0x02: 包顺序错） （其它: 待定） 另外，在一定的时间内没有收到返回的数据包，也表示通信失败。 |
| 包数据长度LL LH | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的长度数，表示后面“CC。。。。。。”内容部分的长度，低字节在前 |
| 包序号PO | 0x00~0x255 | 1 | 当包序号等于最末包序号时，表明这是最后一个包。 |
| 最末包序号TP | 0x00~0x255 | 1 | 总包数减去1。 |
| 包数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 协议命令和数据 |
| 数据校验和SH SL | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“包数据”所有字节相加的和。 |

返回包的“包序号”，“最末包序号”都是以返回数据包的数量重新计算。

网络数据包内的数据不需要做转码处理。

## 2.3指令子码和数据：CC。。。。。。

CC：一个字节的指令子码，指明数据的含义。

。。。。。。：数据内容，对不同的指令子码，有不同的内容。

若数据需要分为多个包，指令子码只在第一个数据包出现，其它数据包只是包含数据内容。

### 2.2.1指令子码列表

一般协议指令

| 节目模相关协议指令 指令子码(CC) | 含义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 划分显示窗口(区域) |
| 0x02 | 发送文本数据到指定窗口 |
| 0x03 | 发送图像数据到指定窗口 |
| 0x04 | 发送静止文本数据到指定窗口 |
| 0x05 | 发送时钟数据到指定窗口 |
| 0x06 | 退出显示，回到播放内部节目 |
| 0x07 | 保存/清除数据 |
| 0x08 | 选播预存节目（单字节） |
| 0x09 | 选播预存节目（双字节） |
| 0x0a | 设置变量值 |
| 0x0b | 选播单个预存节目，并设置变量值 |
| 0x0c | 设置全局显示区域 |
| 0x0d | 推移及设置变量 |
| 0x0e | 秒表计时设置 |

| 指令子码(CC) | 含义 |
| --- | --- |
| 0x81 | 设置节目模板 |
| 0x82 | 进入或退出节目模板方式 |
| 0x83 | 查询节目模板方式状态参数 |
| 0x84 | 删除节目 |
| 0x85 | 发送文本到指定节目的指定窗口 |
| 0x86 | 发送图片到指定节目的指定窗口 |
| 0x87 | 在指定节目的指定窗口显示时钟/温度 |
| 0x88 | 发送独立节目 |
| 0x89 |  |
| 0x8a | 设置节目属性 |
| 0x8b | 设置播放计划 |
| 0x8c | 删除播放计划 |
| 0x8d | 查询播放计划 |

### 2.2.2指令子码和数据的具体定义：

#### 划分显示窗口：CC=0x01:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x01 | 1 | 说明本指令是划分显示窗口(区域) |
| 窗口数量 | 0x01~0x08 | 1 | 要划分的窗口数量，有效值1~8。 |
| 窗口1的X坐标XH XL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的x坐标，高位在前 |
| 窗口1的Y坐标YH YL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的y坐标，高位在前 |
| 窗口1的宽度WH WL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的宽度，高位在前 |
| 窗口1的高度HH HL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的高度，高位在前 |
| …… |  |  |  |
| 窗口N的X坐标XH XL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的x坐标，高位在前 |
| 窗口N的Y纵坐标YH YL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的y坐标，高位在前 |
| 窗口N的宽度WH WL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的宽度，高位在前 |
| 窗口N的高度HH HL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的高度，高位在前 |

*根据以上定义，每个窗口需要8字节表示其位置和大小，则划分为N个窗口时，数据总共是2+8*N字节。

#### 发送文本数据到指定窗口：CC=0x02:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x02 | 1 | 说明本数据包是文本数据 |
| 窗口号 | 0x00~0x07 | 1 | 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
| 方式 | 1 | 1 | 含义参见“显示特效编码” |
| 对齐方式 |  | 1 | Bit0~1: 水平对齐（0:左对齐，1:水平居中，2:右对齐） Bit2~3: 垂直对齐（0:上对齐，1: 垂直居中，2: 下对齐） Bit4~6: 行间距（0～15） Bit7: 保留 |
| 速度 | 1～100 | 1 | 数值越小，速度越快 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 字符串 |  | 变长 | 每3个字节表示一个字符。具体见格式化文本数据的Rich3文本的说明。 |

#### 发送图像数据到指定窗口：CC=0x03:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x03 | 1 | 说明本数据包是图像数据 |
| 窗口号 | 0x00~0x07 | 1 | 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
| 展现方式 | 0x00 | 1 | 0x00: 立即显示 |
| 速度 | 1 | 1 | 数值越小，速度越快。立即显示时此值无效。 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高位在前。单位是秒。 |
| 图像数据格式 | 0x01 | 1 | 0x01: gif格式的图片文件 0x02: gif图片文件引用。 0x03: 图像包图片引用。 0x04: 简单图片格式。 |
| 图像显示X位置 | 0x0000~0xffff | 2 | 开始显示位置的X坐标。相对窗口左上角。 |
| 图像显示Y位置 | 0x0000~0xffff | 2 | 开始显示位置的Y坐标。相对窗口左上角。 |
| 图像数据 |  | 变长 | 根据“图像数据格式”的定义，确定数据的含义。 图像数据格式为0x01：gif图像文件的实际数据，里面包含图像的宽度、高度等信息； 图像数据格式为0x02：在控制卡上预存的gif图像文件的文件名。 图像数据格式为0x03：控制卡上预存的图像包文件名 以及图片序号。中间以空格分隔。例如”images.rpk 1” 图像数据格式为0x04：简单图片数据，格式见说明。 |

#### 发送静止文字：CC=0x04:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x04 | 1 | 说明本数据包是静止文字 |
| 窗口号 | 0x00~0x07 | 1 | 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
| 数据类型 | 1 | 1 | 0x01: 简单文本数据 |
| 水平对齐方式 |  | 1 | Bit0~1: 水平对齐（0:左对齐，1:水平居中，2:右对齐） Bit2~3: 垂直对齐（0:上对齐，1: 垂直居中，2: 下对齐） Bit4~7: 行间距 |
| 显示区域X | 0x0000~0xffff | 2 | 显示区域左上角的X坐标。相对窗口左上角 |
| 显示区域Y | 0x0000~0xffff | 2 | 显示区域左上角的Y坐标。相对窗口左上角 |
| 显示区域宽度 | 0x0000~0xffff | 2 | 显示区域的宽度。高字节在前 |
| 显示区域高度 | 0x0000~0xffff | 2 | 显示区域的高度。高字节在前 |
| 字体 |  | 1 | Bit0~3: 文字大小 Bit4~6: 字体 Bit7: 保留 |
| 文字颜色R | 0~255 | 1 | 颜色的红色分量 |
| 文字颜色G | 0~255 | 1 | 颜色的绿色分量 |
| 文字颜色B | 0~255 | 1 | 颜色的蓝色分量 |
| 文字串 |  | 变长 | 以0x00结束的文字串 |

#### 发送时钟：CC=0x05:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x05 | 1 | 说明本数据包是时钟 |
| 窗口号 | 0x00~0x07 | 1 | 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
| 停留时间 |  | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 历法 |  | 1 | 0: 公历时间日期 1: 农历时间日期 2: 农历节气 3: 农历时间日期+节气 |
| 格式 |  | 1 | bit 0: 时制(0: 12小时制；1: 24小时制) bit 1: 年份位数(0: 4位；1: 2位) bit 2: 分行(0: 单行；1: 多行) bit 3~7: 保留(设置为0) |
| 内容 |  | 1 | 按位确定要显示的内容。 bit 7: 指针 bit 6: 星期 bit 5: 秒 bit 4: 分 bit 3: 时 bit 2: 日 bit 1: 月 bit 0: 年 |
| 字体 |  | 1 | Bit0~3: 文字大小 |
| 文字颜色R | 0~255 | 1 | 颜色的红色分量 |
| 文字颜色G | 0~255 | 1 | 颜色的绿色分量 |
| 文字颜色B | 0~255 | 1 | 颜色的蓝色分量 |
| 文字串 |  | 变长 | 以0x00结束的文字串 |

#### 退出显示，回到播放内部节目：CC=0x06:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x06 | 1 | 播放卡上存储的节目 |

#### 保存/清除数据：CC=0x07:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x07 | 1 | 说明本数据包是请求控制卡保存各窗口的数据 |
| 保存/清除 | 0x00/0x01 | 1 | 0x00: 保存数据到flash。 0x01: 清除flash保存的数据。 |
| 保留 | 0x00 | 2 | 保留以备以后扩展 |

#### 选播预存节目（单字节）：CC=0x08

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x08 | 1 | 说明本数据包是选播预存节目的数据（单字节） |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存选播信息到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
| 节目数量 | 1~255或0 | 1 | 要选播的节目数量 节目数量为0表示退出选播状态 |
| 节目号表 | 1~255 | 变长 | 要选播的节目号列表。每个节目号1个字节 超出预存节目数量的节目号被忽略 |

#### 选播预存节目（双字节）：CC=0x09

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x09 | 1 | 说明本数据包是选播预存节目的数据（双字节） |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存选播信息到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
| 节目数量 | 1~512或0 | 2 | 要选播的节目数量,最多可选播512个节目。高字节在前 节目数量为0表示退出选播状态 |
| 节目号表 | 1~65535 | 变长 | 要选播的节目号列表。每个节目号2个字节，高字节在前 超出预存节目数量的节目号被忽略 |
| 屏宽度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 屏高度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 屏颜色 |  | 1 | 颜色及灰度 |
| 窗口数 |  | 1 | 窗口数量 |

#### 设置变量值：CC=0x0a

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0a | 1 | 说明本数据包是设置变量值的数据 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 是否先清除原来的所有变量值 0不清除，1清除。 Bit2~7: 保留，设置为0 |
| 数量及跨区允许 | 1~100 | 1 | Bit0~6：要设置值的变量数量 Bit7：是否允许跨变量区设置。0不允许；1允许 每个变量号对应一个变量区，每个变量区的大小是32字节，可将多个连续的变量区连在一起作为一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不允许跨变量区时，超过32字节的数据被丢弃；允许跨变量区时，根据数据长度计算需要使用的变量区数量 |
| 变量数据长度表 | n（0～255） | 变长 | 按书序指定每个变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
| 变量号及数据 |  | 变长 | 第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |

注意：

变量号有效值是1～100。每个变量号对应的变量区可存放32字节数据，连续的多个变量区可合起来供一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。

不更新变量值，只想执行保存变量值到FLASH存储器动作时可设置“数量”的值为0，设置“选项”为保存。

#### 选播单个节目及设置变量值：CC=0x0b

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0b | 1 | 说明本数据包是选播单个节目及设置变量值的数据 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存节目号到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 是否保存全部变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit2: 是否保存先清除原来的所有变量值 0不清除，1清除。 Bit3~7: 保留，设置为0 |
| 节目号 | 1~65535 | 变长 | 要选播的节目号列表。每个节目号2个字节，高字节在前 超出预存节目数量的节目号被忽略 |
| 数量及跨区允许 | 1~100 | 1 | Bit0~6：要设置值的变量数量 Bit7：是否允许跨变量区设置。0不允许；1允许 每个变量号对应一个变量区，每个变量区的大小是32字节，可将多个连续的变量区连在一起作为一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不允许跨变量区时，超过32字节的数据被丢弃；允许跨变量区时，根据数据长度计算需要使用的变量区数量 |
| 变量数据长度表 | n（0～255） | 变长 | 按书序指定每个变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
| 变量号及数据 |  | 变长 | 第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |

注意：

变量号有效值是1～100。每个变量号对应的变量区可存放32字节数据，连续的多个变量区可合起来供一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。

不更新变量值，只想执行保存变量值到FLASH动作时可设置“数量”的值为0，设置“选项”为保存。

#### 设置全局显示区域：CC=0x0c

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0c | 1 | 说明本数据包是设置全局显示区域的数据 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存设置到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
| 区域数量 | 0~8 | 1 | 要设置的全局显示区域数量 区域数量为0取消所有区域 |
| 同步 |  | 1 | Bit0: 同步显示。0不同步，1同步。 Bit1~7: 保留 |
| 保留 |  | 1 | 填0 |
| 区域定义 |  | 区域数量*16 | 全局显示区域的具体定义 |

区域定义：（每项16字节）

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 类型 | 保留 | x |  | y |  | cx |  | cy |  | 起始 | 结束 | 停留 |  | 颜色及字体 | 保留 |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 1 | 1：显示变量指定的文本 2：显示变量指定的文件 其他：保留 |
| x | 2 | 区域起点X。高字节在前 |
| y | 2 | 区域起点Y。高字节在前 |
| cx | 2 | 区域宽度。高字节在前 |
| cy | 2 | 区域高度。高字节在前 |
| 起始 | 1 | 起始变量号，有效值1～100 |
| 结束 | 1 | 结束变量号，有效值1～100 |
| 颜色及字体 | 1 | Bit0~2: 文字大小，参考“文字大小编码” Bit4~7: 文字颜色，参考“文字颜色编码” |
| 停留 | 1 | 每个有效变量的内容显示时停留的时间，单位为秒。高字节在前 |

所有“保留”值需填0

#### 推移及设置变量值：CC=0x0d

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0d | 1 | 说明本数据包是推移和设置变量值的数据 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 方向。0往后推移,1往前推移 Bit 2~3: 保留，设置为0 Bit4~7: 推移量。+1为推移的偏移量 |
| 变量区数量 |  | 1 | Bit0~6: 要推移的变量数量区数量1~100 Bit7: 保留, 填0 |
| 变量数据长度 |  | 1 | 指定变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
| 变量号及数据 |  | 变长 | 第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |

#### 秒表计时设置：CC=0x0e

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0e | 1 | 说明本数据包是秒表计时设置的数据 |
| 计时器选择 |  | 1 | 按位标识要设置的计时器。位值为1有效 Bit0: 计时器1。 Bit1: 计时器2。 Bit3: 计时器3。 Bit4: 计时器4。 Bit5: 计时器5。 Bit6: 计时器6。 Bit7: 计时器7。 |
| 动作 |  | 1 | 1：初始化计时器 2：复位计时器 3：启动计时器 4：暂停计时器 其它：保留 |
| 属性 |  | 1 | 根据动作的不同，含义不同。见下表 |
| 值 |  | 4 | 根据动作的不同，含义不同。见下表 |

各种动作的说明以及对应的“属性”和“值”

| 动作 | 动作说明 | 属性 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化计时器 | 初始化计时器 | Bit0: 0 正计时，1倒计时 Bit1: 0 暂停，1 立即启动 Bit2~3: 保留 Bit4~7: 计时步长 | 高字节在前。 倒计时的初始值，单位是毫秒 正计时此值保留，填0。 |
| 复位计时器 | 复位计时器 | Bit0: 0 用原值，1 用新值 Bit1: 0 暂停，1 立即启动 Bit2~3: 保留 | 高字节在前。 倒计时属性设定用新值时为新的初始值，单位是毫秒，属性设定用原值时忽略此值。 正计时此值保留，填0。 |
| 启动计时器 | 计时器开始计时 | 保留，填0 | 保留，填0 |
| 暂停计时器 | 计时器开始计时 | 保留，填0 | 保留，填0 |

#### 设置全局显示区域及变量值：CC=0x0f

通过单一指令，设置指定的全局显示区域以及若干个变量值。

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0f | 1 | 说明本数据包是设置全局显示区域及变量值的数据 |
| 有效控制 |  | 2 | 播放次数。高字节在前。 该值为0表示一直有效。 Bit15: 保留，填0 Bit0~14: 显示次数 |
| 保留 |  | 2 | 保留备用。填0 |
| 区域选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存设置到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~3: 保留. 填0 Bit4: 是否清除其它已定义的全局区域 Bit5 ~7: 保留. 填0 |
| 区域数量 | 1～8 | 1 | 要设置的全局区域数量 |
| 区域编号 | 1～8 | 1x区域数量 | Bit0~3:指定的全局区域编号。有效值为1~8。若当前的编号已被使用，则覆盖原来的区域信息。 Bit 4~7: 保留 |
| 区域定义 |  | 16x区域数量 | 全局显示区域的具体定义。具体定义参见CC=0x0c(设置全局显示区域)的说明。 |
| 变量选项 |  | 1 | 同“设置变量”命令的定义 |
| 变量数量及跨区允许 |  | 1 | 同“设置变量”命令的定义 |
| 变量数据长度表 | n（0～255） | 变长 | 按书序指定每个变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
| 变量号及数据 |  | 变长 | 第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |

注意：使用本指令之后，全局区域自动变为同步显示

#### 发送纯文本数据到指定窗口：CC=0x12

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x12 | 1 | 说明本数据包是文本数据 |
| 窗口号 | 0x00~0x07 | 1 | 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
| 方式 | 1 | 1 | 含义参见“显示特效编码” |
| 对齐方式 | 0～2 | 1 | Bit0~1: 水平对齐（0:左对齐，1:水平居中，2:右对齐） Bit2~3: 垂直对齐（0:上对齐，1: 垂直居中，2: 下对齐） Bit4~7: 行间距（0～15） |
| 速度 | 1～100 | 1 | 数值越小，速度越快 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 字体 |  | 1 | Bit0~3: 文字大小，见“文字大小编码” Bit4~6: 字体类型，见“文字类型编码” Bit7：保留 |
| 文字颜色R | 0~255 | 1 | 颜色的红色分量 |
| 文字颜色G | 0~255 | 1 | 颜色的绿色分量 |
| 文字颜色B | 0~255 | 1 | 颜色的蓝色分量 |
| 字符串 |  | 变长 | 以0结束的文字串。 |

例1：A5 68 32 01 7B 01 0f 00 00 00 12 00 00 00 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 00 62 03 AE

例2：A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 12 00 00 01 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 0d 63 62 61 00 9a 04 AE

### 2.2.3节目模板相关的指令子码和数据的具体定义：

节目模板相关的协议是一套相对独立的协议，本类协议的基本概念如下：

“节目”是可以在一定时间内独立播放的一条信息，显示时屏上可以分多个区域，每个区域的显示内容可以被单独指定。

最大节目数量是100个，对应的有效节目号为1～100。

发送节目信息时，新信息覆盖原有的相同节目号的信息。

#### 设置节目模板：CC=0x81:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x81 | 1 | 说明本数据包是设置节目模板 |
| 颜色灰度 |  | 1 | Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4～6: 灰度级别 0: 2级灰度，7: 256级灰度 Bit7: 保留 |
| 屏宽 |  | 2 | 高字节在前。 |
| 屏高 |  | 2 | 高字节在前。 |
| 窗口数量 |  | 1 | 播放窗口数量。最多支持10个播放窗口 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 强制进入节目模板方式运行 Bit1: 模板保存位置。0用户盘，1系统盘。 若模板保存到系统盘，则用户盘原有的模板被清除；若模板保存到用户盘，则系统盘原有的模板被清除。 Bit2~7: 保留 |
| 缺省参数 | 停留时间/滚动重复次数 | 2 | 停留时间或滚动重复次数。高字节在前。显示特效为“滚动”方式时表示滚动重复次数(0滚动1次，1滚动2次，…)，其它显示特效时是特效展示完之后的停留时间，单位是秒。 |
|  | 速度 | 1 | 速度。该值越小，移动越快 |
|  | 文字大小 | 1 | Bit 0~3:文字大小。参见”文字大小编码” Bit 4~6:文字类型，参见文字类型编码 |
|  | 文字颜色 | 1 | 文字颜色。参见单字节”文字颜色编码” |
|  | 显示特效 | 1 | 显示特效。参见”显示特效编码” |
|  | 图片方式 | 1 | 图片方式。参见”图片方式编码” |
|  | 时钟格式 | 1 | 时钟显示格式。参见”时钟格式和显示内容”中的”时钟格式” |
|  | 时钟内容 | 1 | 时钟显示内容。参见”时钟格式和显示内容”中的”时钟显示内容” |
|  | 文字对齐 | 1 | 文本的对齐方式、行间距 Bit0~1: 水平对齐。0左，1中，2右 Bit2~3: 垂直对齐。0上，1中，2下 Bit4~7: 行间距0~15点 |
|  | 保留 | 6 | 保留备用，填0 |
| 窗口参数 |  | 变长 | 每个窗口16字节的参数。 数据总长度是：窗口数量*16。 详见”附录1：窗口位置及属性” |

#### 进入或退出节目模板方式：CC=0x82:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x82 | 1 | 说明本数据包是进入或退出节目模板方式 |
| 进入或退出 | 1 / 0 | 1 | Bit0: 模式动作。 1: 进入节目模板方式 0: 退出节目模板方式 Bit1~2: 保留 Bit4: 模式保存。1保存，0不保存。 Bit5~7: 保留 |

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：0x01节目模板无效，不能进入节目模板方式。

#### 查询节目模板方式状态参数：CC=0x83:

发送数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式状态参数 |
| 选项 | 0x00 | 1 | Bit0: 是否查询模板状态 Bit1: 返回模板定义的颜色灰度、的屏大小信息 Bit2~7: 保留 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 选项 |  | 1 | 同发送值 |
| 模板方式 |  | 1 | 0: 非节目模板方式 1: 节目模板方式 |
| 模板状态 |  | 1 | Bit0~1: 模板可用性 0: 模板不可用 1: 模板可用 其它: 保留 Bit2~7: 保留 |
| 颜色灰度 |  | 1 | 颜色及灰度。同“设置节目模板”的定义 |
| 屏宽度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 屏高度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 窗口数 |  | 1 | 播放窗口数量。最多支持10个播放窗口 |

#### 删除节目：CC=0x84:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x84 | 1 | 说明本数据包是删除节目 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 删除的节目范围 0：删除全部 1：删除指定节目 其它: 保留 |
| 节目数量 |  | 1 | 删除全部节目不需要此数据项 |
| 节目列表 |  | 变长 | 长度字节数等于节目数量。 每个节目号用1字节表示，节目号从1开始 |

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x80当前不是节目模板方式

#### 发送文本到指定节目的指定窗口：CC=0x85:

发送数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x85 | 1 | 说明本数据包是发送文本 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 有效值1～100 |
| 窗口号 |  | 1 | 有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 属性 |  | 1 | Bit0~3: 文本类型 0：普通文本 1：格式文本 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5: 是否立即播放。（1立即播放） Bit6~7: 保留 |
| 显示格式 (注意：当”属性”的显示格式为0时不需要此项数据) | 停留时间/滚动重复次数 | 2 | 停留时间/滚动重复次数。高字节在前。显示特效为“滚动”方式时表示滚动重复次数(0滚动1次，1滚动2次，…)，其它显示特效时是特效展示完之后的停留时间，单位是秒。 |
|  | 速度 | 1 | 速度。该值越小，速度越快 |
|  | 文字大小 | 1 | Bit 0~3:文字大小。参见”文字大小编码” Bit 4~6:文字类型，参见文字类型编码 |
|  | 文字颜色 | 1 | 文字颜色。参见单字节”文字颜色编码” |
|  | 显示特效 | 1 | 显示特效。参见”显示特效编码” |
|  | 对齐 | 1 | 文本的对齐方式、行间距 Bit0~1: 水平对齐。0左，1中，2右 Bit2~3: 垂直对齐。0上，1中，2下 Bit4~7: 行间距0~15点 |
|  | 保留 | 1 | 保留备用，填0 |
| 文字数据 |  | 变长 | 文字数据根据文本类型不同而不同，文本类型见“属性”的定义。 普通文本： 文字串内容，以0x00结束。 格式文本： 第一字节是0x01,后面跟随的是Rich3文本，详细说明见格式化文本数据部分。 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 窗口号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

*必须要先发送第一个数据包。最好能确认第一个数据包发送成功，然后再发送后续的数据包。

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 节目模板无效

0x11 节目号超出范围

0x12 窗口号超出范围

0x80 当前不是节目模板方式

#### 发送图片到指定节目的指定窗口：CC=0x86:

发送数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x86 | 1 | 说明本数据包是发送图片 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 有效值1～100 |
| 窗口号 |  | 1 | 有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 图片类型 |  | 1 | Bit0~3: 图片类型 1：GIF图像文件的实际数据，里面包含图像的宽度、高度等信息； 2：在控制卡上预存的GIF图像文件的文件名。 4：简单图片数据，格式见”简单图片数据格式” Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5: 是否立即播放。（1立即播放） Bit6~7: 保留 |
| 显示格式 (注意：当”属性”的显示格式为0时不需要此项数据) | 停留时间/滚动重复次数 | 2 | 停留时间/滚动重复次数。高字节在前。显示特效为“滚动”方式时表示滚动重复次数(0滚动1次，1滚动2次，…)，其它显示特效时是特效展示完之后的停留时间，单位是秒。 |
|  | 速度 | 1 | 速度, 该值越小，移动越快 |
|  | 显示特效 | 1 | 显示特效,参见”显示特效编码” |
|  | 图片方式 | 1 | 图片方式(缩放、拉伸等)，参加”图片方式编码” |
|  | 保留 | 3 | 保留备用，填0 |
| 图片数据 |  | 变长 | 图片内容 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 窗口号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

*必须要先发送第一个数据包。最好能确认第一个数据包发送成功，然后再发送后续的数据包。

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 节目模板无效

0x11 节目号超出范围

0x12 窗口号超出范围

0x80 当前不是节目模板方式

#### 在指定节目的指定窗口显示时钟/温度：CC=0x87:

发送数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x87 | 1 | 说明本数据包是显示时钟/温度 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 有效值1～100 |
| 窗口号 |  | 1 | 有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 类型 |  | 1 | Bit0~3: 类型。2时钟；3温度，其它保留。 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留备用。填0 |
| 格式 |  | 变长 | 属性数据含义根据类型不同而不同 类型=2：同附录1的“时钟日历”属性 类型=3：同附录1的“温度、湿度”属性 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 窗口号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

#### 发送独立节目：CC=0x88:

发送数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x88 | 1 | 说明本数据包是独立节目。 独立节目是独立于节目模板的节目，可独立划分区域。 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 有效值1～100 |
| 控制属性 |  | 1 | Bit0~4: 保留。填0 Bit5: 是否立即播放。（1立即播放） Bit6~7: 保留。填0 |
| 保留 |  | 3 | 保留备用。填0 |
| 窗口数量 |  | 1 | 有效值1～10 |
| 窗口信息表 |  | 22*窗口数量 | 每个窗口的信息表22字节，前16字为窗口位置及属性（参见附录1）,17~19字节为窗口数据偏移，20~22字节为窗口数据长度。高字节在前。无数据则偏移和长度均为0. |
| 窗口数据 |  | 变长 | 窗口要播放的数据，如“文本”、“图片”等。 第1字节：数据类型(1文本；4图片) 第2字节：数据格式（同发文本或发图片的定义） 第3字节起：文本或图片数据。 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x88 | 1 | 说明本数据包是发送独立节目的返回包 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 保留 |  | 1 | 保留备用 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

*必须要先发送第一个数据包。最好能确认第一个数据包发送成功，然后再发送后续的数据包。

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 节目模板无效

0x11 节目号超出范围

0x12 窗口号超出范围

0x13 定义的窗口在节目模板定义的屏大小之外

0x80 当前不是节目模板方式

#### 查询节目信息：CC=0x89:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的数据 |
| 信息标识 |  | 1 | 指定要查询哪一项节目信息 0：保留 1：查询有效节目数量及节目号 2：查询指定节目信息 其它：保留 |
| 参数 |  | 5 | 参数含义根据信息项不同而不同。 |

参数以及对应的返回项说明

- 查询“有效节目数量及节目号”

参数

| 字节1～5 | 保留，填0 |
| --- | --- |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的返回包 |
| 信息标识 |  | 1 | 同发送值。 |
| 参数 |  | 5 | 同发送值。 |
| 有效节目数 |  | 1 | 有效节目的数量 |
| 有效节目号 |  | 变长 | 每一个字节标识一个有效的节目号。有效值1～100。 |

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 控制卡没有运行在节目模板方式

0x10 不认识的信息标识

- 查询指定节目信息

参数

| 字节1 | 节目号 |
| --- | --- |
| 字节2～5 | 保留，填0 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的返回包 |
| 信息标识 |  | 1 | 同发送值。 |
| 参数 |  | 5 | 同发送值。 |
| 信息数 |  | 1 | 现在仅返回1项信息 |
| 节目号 |  | 1 | 节目号 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户发送节目信息时指定的用户附加码 |

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 控制卡没有运行在节目模板方式

0x10 不认识的信息标识

0x11 无效的节目

0x12 不能取得需要的信息

#### 设置节目属性：CC=0x8a:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8a | 1 | 说明本数据包是设置节目属性的数据 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 设置节目属性的范围 0：全部节目 1：指定节目 其它: 保留 |
| 节目数量 |  | 0/1 | 设置全部节目属性时不需要此数据项 |
| 节目列表 |  | 变长 | 设置全部节目属性时不需要此数据项 长度字节数等于节目数量。 每个节目号用1字节表示，节目号从1开始 |
| 属性标识1 |  | 1 | 按位标识要设置节目的哪些属性，标识为0则该项数据不存在。 Bit0: 节目级别。节目的重要级别 Bit1: 循环次数。节目每次播放时循环的次数 Bit2: 有效时长。从当前时间开始多长时间内有效播放 Bit3: 有效期限 Bit4~7: 保留 |
| 属性标识2 |  | 1 | Bit0~4: 有效时段。>0时为有效时段数.<=4 Bit5~7: 保留 |
| 属性:节目级别 |  | 1 | 1～3级。优先播放级别高的节目 |
| 属性:循环次数 |  | 2 | 高字节在前。 0:不播放该节目，用于临时屏蔽节目 1～255:该节目每次播放时循环的次数 |
| 属性:有效时长 |  | 2 | 高字节在前。单位为分钟 0: 不限定播放时间 >0: 指定播放时间。单位是分钟。 |
| 属性:有效期限 |  | 12 | 有效期开始的“年月日时分秒”、 有效期结束的“年月日时分秒” 年月日时分秒各用一个字节表示 |
| 属性:有效时段 |  | 6*时段数 | 时段开始的“时分秒”和结束的“时分秒” 时分秒各用一个字节表示 |

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x80当前不是节目模板方式

#### 设置播放计划：CC=0x8b:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8b | 1 | 说明本数据包是设置播放计划的数据 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 计划项编号 |  | 1 | 有效值1~100。总共支持100个计划项，同一个项的新数据覆盖旧数据。 |
| 格式及级别 |  | 1 | Bit0~3: 表示数据格式，填0x01 Bit4~7: 表示优先级别。优先级别数值越大，则越优先播放，0为最低优先级。 |
| 星期 |  | 1 | Bit0~6: 7个位分别标识星期日到星期六 |
| 开始日期 |  | 3 | 3个字节分别表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示范围是2000~2099 |
| 结束日期 |  | 3 | 3个字节分别表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示范围是2000~2099 |
| 开始时间 |  | 3 | 3个字节分别表示“时”“分”“秒” |
| 结束时间 |  | 3 | 3个字节分别表示“时”“分”“秒” |
| 节目编号数量 |  | 1 | 有效值1～100 |
| 节目编号 |  | 变长 | 每个字节表示1个编号。编号从小到大排列，不重复。 |

总共支持100个计划项，同一个项的新数据覆盖旧数据。

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8b | 1 | 说明本数据包是设置播放计划的数据 |
| 用户附加码 |  | 4 | 同发送数据 |
| 计划项编号 |  | 1 | 同发送数据 |

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x80当前不是节目模板方式

#### 删除播放计划：CC=0x8c:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8c | 1 | 说明本数据包是删除播放计划的数据 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 计划项数量 |  | 1 | 要删除的计划项的数量。0表示删除全部 |
| 计划项编号 |  | 变长 | 编号有效值1~100。每个字节表示1个编号。 删除全部项时，本项数据长度为1字节，值是0xff，作为删除的确认标记。 |

总共支持100个计划项。

删除全部项时，计划项数量填0，计划项编号长度为1字节，值是0xff,作为删除的确认标记。

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8c | 1 | 说明本数据包是删除播放计划的数据 |
| 用户附加码 |  | 4 | 同发送数据 |
| 计划项数量 |  | 1 | 同发送数据 |

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x11 要删除的计划项数量为0

0x80当前不是节目模板方式

#### 查询播放计划：CC=0x8d:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8d | 1 | 说明本数据包是查询播放计划的数据 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 查询类型 |  | 1 | 0: 查询有效的计划项编号 1: 查询指定编号的计划项内容 其它: 保留 |
| 计划项编号 |  | 1 | 编号有效值1~100。 当查询类型为0时，本项数据填0。 |

总共支持100个计划项。

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8d | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 同发送数据 |
| 查询类型 |  | 1 | 同发送值 |
| 数量/编号 |  | 1 | 查询类型为0，该值是有效计划项数量 查询类型为1，该值是计划项编号 |
| 标号表/计划项内容 |  | 变长 | 查询类型为0，是有效计划项的编号表 查询类型为1，是计划项内容，数据格式同“设置播放计划”的数据格式 |

要区分查询类型来处理返回数据

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x11 不支持的查询类型

0x12 指定的计划项编号超出有效范围

0x80当前不是节目模板方式

# 附录1：窗口位置及属性

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | x |  | y |  | cx |  | cy |  | 窗口属性 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| x | 2 | 窗口起点X。高字节在前 |
| y | 2 | 窗口起点Y。高字节在前 |
| cx | 2 | 窗口宽度。高字节在前 |
| cy | 2 | 窗口高度。高字节在前 |
| 窗口属性 | 8 | 窗口缺省类型以及参数 |

窗口属性统一用8字节表示：

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 类型 | 参数 |  |  |  |  |  |  |

窗口类型的定义：

| 类型值 | 类型说明 |
| --- | --- |
| 0 | 空白（不显示任何内容） |
| 1 | 文本 |
| 2 | 时钟日历 |
| 3 | 温度、湿度 |
| 4 | 图片、图片引用 |
| 其它 | 保留 |

参数根据类型不同而不同。以下是各种类型的参数，所有“保留”的位置填写数据0x00。

## 空白类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0 | 保留 |  |  |  |  |  |  |

## 文本类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1 | 方式 | 文字大小 | 文字颜色 | 速度 | 停留时间/滚动重复 |  | 对齐 |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方式 | 1 | 1 | 见”1.7”节的说明 |
| 文字大小 |  | 1 | Bit0~2: 文字大小。参见”文字大小编码” Bit4~6：文字类型，参见文字类型编码 |
| 文字颜色 |  | 1 | Bit0~2: 文字颜色参见单字节”文字颜色编码” |
| 速度 | 0～9 | 1 | 数值越小，速度越快。立即显示时此值无效。 |
| 停留时间/滚动重复 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。 显示特效为“滚动”方式时表示滚动重复次数(0滚动1次，1滚动2次，…)，其它显示特效时是特效展示完之后的停留时间，单位是秒。 |
| 对齐 |  | 1 | 文本的对齐方式、行间距 Bit0~1: 水平对齐。0左，1中，2右 Bit2~3: 垂直对齐。0上，1中，2下 Bit4~7: 行间距0~15点 |

## 时钟日历类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | 文字大小 | 文字颜色 | 停留时间 |  | 历法 | 格式 | 内容 |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文字大小 |  | 1 | Bit0~2: 文字大小。参见”文字大小编码” Bit4~6：文字类型，参见文字类型编码 |
| 文字颜色 |  | 1 | Bit0~2: 文字颜色参见单字节”文字颜色编码” |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 历法 |  | 1 | 0: 公历时间日期 |
| 格式 |  | 1 | 参见“时钟格式和显示内容” |
| 内容 |  | 1 | 参见“时钟格式和显示内容” |

## 温度、湿度类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 3 | 文字大小 | 文字颜色 | 停留时间 |  | 格式 | 保留 |  |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文字大小 |  | 1 | Bit0~2: 文字大小。参见”文字大小编码” Bit4~6：文字类型，参见文字类型编码 |
| 文字颜色 |  |  | Bit0~2: 文字颜色参见单字节”文字颜色编码” |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 格式 |  | 1 | 0: 摄氏度 1: 华氏度 2: 湿度 |

## 图片、图片引用

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 4 | 方式 | 速度 | 停留时间 |  | 保留 |  |  |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方式 |  | 1 | 见”1.7”节的说明 |
| 速度 | 0～9 | 1 | 数值越小，速度越快。立即显示时此值无效。 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。 显示特效为“滚动”方式时表示滚动重复次数(0滚动1次，1滚动2次，…)，其它显示特效时是特效展示完之后的停留时间，单位是秒。 |