设置卡ID、波特率及网络参数的通信协议

版本: V0.01

2010.8.4

修订记录：

| 日期 | 版本 | 版本说明 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |

# 通信的一般约定

为了加强数据的可靠性，扩充功能以便处理图像等数据，采用数据包的方式在PC和控制卡之间进行通信。

一个通信过程是：

a).PC向控制卡发一个数据包；

b).控制卡收到数据包后，对数据包分析处理，并返回一个数据包给PC；

c).PC接收从控制卡返回的数据包，并对收到的数据包进行分析判断是否成功。

串口设置

波特率：用工具选定115200，57600，38400等。

格式串：“115200，8，N，1”其中115200根据所选定的波特率改为相应的值。

包数据校验和

通讯过程使用包数据校验和来检查数据传送的正确性，计算数据校验和时要注意：数据校验和是对数据的每个字节累加，使用16bit (2字节)无符号数来表示，因此当数据校验和超过0xFFFF时，校验和只保留16bit的值。例如0xFFFA + 0x09 = 0x0003。

# 数据包格式

## RS232/RS485数据包格式

### 数据包构成

发送的数据包和返回的数据包都采用以下数据包格式：

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始码 | 0xa5 | 1 | 表示一个包开始 |
| 包类型 | 0x68/0xE8 | 1 | 识别本类型的包 发送包： 0x68 返回包： 0xE8 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0xFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254: 指定卡的ID 0xFF: 表示群地址，无条件接收数据 |
| 命令码(CMD) | 见列表 | 1 | 指定要执行的命令 |
| 返回标记 | 0或1 | 1 | 此字节在发送包中含义是“附加信息”， 是对数据包的加说明，现在只用到最低位： bit 0: 是否要返回确认信息，1 要，0 不要 bit1~bi7: 保留,设置为0 |
| 数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 数据 |
| 校验和 | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“数据”所有字节相加的和。 |
| 结束码 | 0xae | 1 | 结束码（包尾） |

### RS232/RS485转码说明：

以下的过程是收发底层函数完成的，如果自行编写PC端的收发程序，应按下面描述的约定实行。数据包计算校验和时，以未进行转码前的数据（1个字节）为准。

发送：

在包头和包尾之间若有字符0xa5、0xae、0xaa，则需要按下表转换为对应的2个字符：

0xa5  0xaa 0x05。目的是避免与起始符0xa5相同

0xae  0xaa 0x0e。目的是避免与结束符0xae相同。

0xaa  0xaa 0x0a。目的是避免与转义符0xaa相同。

接收：

接收到符号0xa5，表示一个包的开始

接收到符号0xae，表示一个包的结束

在0xa5，0xae之间接收的数据，当接收到0xaa时，需要与其后的一个字节合成还原为转义前的字符。具体为：

0xaa 0x05  0xa5

0xaa 0x0e  0xae

0xaa 0x0a  0xaa

## 网络数据包格式

### 网络发送数据包格式

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Code | 0x00000000 ~ 0xffffffff | 4 | 控制卡的识别码，高字节在前。 需要与设置到卡上的值相同。 |
| 网络数据长度 | 0x0000 ~ 0xffff | 2 | 从”包类型”开始，到“数据校验和”的数据字节数。 |
| 保留 | 0x0000 | 2 | 保留备用。填0 |
| 包类型 | 0x68 | 1 | 识别本类型的包 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0XFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254：指定卡ID 0XFF：表示群地址，无条件接收数据 |
| 命令码(CMD) |  | 1 | 协议类别的标识码 |
| 返回标记 | FF | 1 | 此字节在发送包中含义是“附加信息”， 是对数据包的加说明，现在只用到最低位： bit 0: 是否要返回确认信息，1 要，0 不要 bit1~bi7: 保留,设置为0 |
| 包数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 协议命令和数据 |
| 校验和 | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“包数据”所有字节相加的和。 |

网络数据包内的数据不需要做转码处理。

### 网络返回数据包格式

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Code | 0x00000000 ~ 0xffffffff | 4 | 控制卡的识别码，高字节在前。 需要与设置到卡上的值相同。 |
| 网络数据长度 | 0x0000 ~ 0xffff | 2 | 从”包类型”开始，到“数据校验和”的数据字节数。 |
| 保留 | 0x0000 | 2 | 保留备用。填0 |
| 包类型 | 0xE8 | 1 | 识别本类型的包 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0XFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254：指定卡ID 0XFF：表示群地址，无条件接收数据 |
| 命令码(CMD) |  | 1 | 同发送包 |
| 确认标记 | RR | 1 | 0：表示成功； 非0：表示失败 另外，在一定的时间内没有收到返回的数据包，也表示通信失败。 |
| 包数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 协议命令和数据 |
| 校验和 | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“包数据”所有字节相加的和。 |

返回包的“包序号”，“最末包序号”都是以返回数据包的数量重新计算。

网络数据包内的数据不需要做转码处理。

## 命令码列表

| 命令 | 命令码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 查询及设置网络参数 | 0x3c |  |
| 查询及设置ID号、波特率 | 0x3e |  |

## 数据格式

### 查询及设置网络参数(CMD = 0x3c)

#### 查询网络参数

发送包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 1 | 1 | 1: 查询网络参数 |

返回包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 确认信息 | 1 | 0失败；1成功 |
| 0x0001 | IP地址 | 4 | IP地址 |
| 0x0005 | 网关 | 4 | 网关 |
| 0x0009 | 子网掩码 | 4 | 子网掩码 |
| 0x000d | IP端口 | 2 | IP端口号 |
| 0x000f | 识别码 | 4 | 网络识别码 |

#### 设置网络参数

发送包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0 | 1 | 0: 设置网络参数 |
| 0x0001 | IP地址 | 4 | IP地址 |
| 0x0005 | 网关 | 4 | 网关 |
| 0x0009 | 子网掩码 | 4 | 子网掩码 |
| 0x000d | IP端口 | 2 | IP端口号 |
| 0x000f | 识别码 | 4 | 网络识别码 |

返回包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 确认信息 | 1 | 0失败；1成功 |

串口数据例子：(IP=192.168.1.222)

A5 68 32 01 3C 01 00 C0 A8 01 DE C0 A8 01 01 FF FF FF 00 14 50 FF FF FF FF E6 0B AE

A5 E8 32 01 3C 01 01 59 01 AE

### 查询及设置ID号、波特率 (CMD = 0x3e)

#### 查询ID号、波特率

发送包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 1 | 1 | 1: 查询ID号、波特率 |
| 0x0001 | 0 | 1 | 保留 |
| 0x0002 | 0 | 1 | 保留 |

返回包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 确认信息 | 1 | 0失败；1成功 |
| 0x0001 | ID号 | 1 | IP地址 |
| 0x0002 | 波特率编号 | 1 | 0: 115200 1: 57600 2: 38400 3: 19200 4: 9600 5: 4800 6: 2400 |

#### 设置ID号、波特率

发送包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0 | 1 | 0: 设置ID号、波特率 |
| 0x0001 | ID号 | 1 | 1~254 |
| 0x0002 | 波特率编号 | 1 | 0: 115200 1: 57600 2: 38400 3: 19200 4: 9600 5: 4800 6: 2400 |

返回包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 确认信息 | 1 | 0失败；1成功 |